河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）

一、推广使用的建筑材料、设备

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 推 广 范 围 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土材料与混凝土制品 | 泡沫混凝土 | 节能，省工 | 市政工程和建筑工程的非承重结构 | 2011年1月1日 |
| 2 |  | 再生骨料 | 对建筑物、构造物拆除过程中形成的废弃物循环利用，有利于资源节约和环境保护 | 预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土制品 |  |
| 3 |  | 新型干法散装水泥 | 节约资源，保护环境 | 预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、混凝土制品生产企业 |  |
| 4 | 建筑 砂浆 | 预拌砂浆 | 质量稳定，节能环保 | 设区市规划区内各类房屋建筑工程 | 2011年1月1日 |
| 5 |  | 瓷砖粘结砂浆 | 质量稳定，使用方便，节约资源，减轻污染 | 民用建筑室内外墙地砖粘贴 |  |
| 6 |  | 自流平砂浆 | 施工快捷，不开裂，强度好 | 民用建筑工程 |  |
| 7 |  | 高效复合保温砂浆 | 保温性能好，施工快捷 |  |  |
| 8 | 混凝土外加剂 | 聚羧酸系高性能减水剂 | 掺量少，减水率高，保塑性好，增强效果明显，收缩率低，有害成分少，保护环境 | 结构混凝土工程 | 2011年1月1日 |
| 9 | 建筑 用钢 | 预制配送钢筋 | 节约钢材，提高质量，提高效率，降低成本 | 各类建筑工程 | 2011年1月1日 |
| 10 |  | 钢筋机械连接套筒 |  |  |  |
| 11 |  | 高强度钢筋（HRB500级钢筋） | 强度高，节约钢材 |  |  |
| 12 | 墙 体 材 料 | 保温混凝土空心砌块 | 保温，隔热 | 民用建筑墙体材料 | 2011年1月1日 |
| 13 |  | 井壁用混凝土砌体模块 | 坚固，耐久，密闭性好，有利于保护地下水质 | 市政工程和居住小区的各类检查井、方沟、水处理池、化粪池等池体 |  |
| 14 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 自重轻，保温隔热，隔音和耐火性能好 | 民用建筑墙体材料（不可用于建筑防潮层以下的外墙及长期处于浸水和化学侵蚀的环境） |  |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 推 广 范 围 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 建筑装饰装修材料 | 混凝土轻型挂板 | 装饰效果好，利用废渣，施工效率高 | 民用建筑内外墙装饰 | 2011年1月1日 |
| 16 |  | 超薄石材复合板 | 节约优质天然石材资源，减少建筑物负荷 |  |  |
| 17 |  | 弹性聚氨酯地面材料 | 耐磨，耐老化，自洁性好 | 民用建筑室内外地面涂装 |  |
| 18 |  | 柔性饰面砖 | 体薄质轻，防水，透气，柔韧性好，施工简便 | 民用建筑内外墙装饰装修 |  |
| 19 | 建 筑 保 温 材 料 | 保温、装饰一体化外墙板 | 节能、防火、装饰层牢固、施工简便 | 民用建筑外保温工程 | 2011年1月1日 |
| 20 |  | 浮石 | 轻质、保温 | 屋面保温和制作轻集料砌块 |  |
| 21 |  | 岩棉防火板、条 | 提高有机保温系统的防火能力，防止火灾蔓延 | 民用建筑外保温系统防火隔离带和临时居住建筑 |  |
| 22 |  | 矿物棉（岩棉、玻璃棉）无机材料 | 防火，保温性能好 | 民用建筑外保温工程 |  |
| 23 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 低辐射镀膜玻璃（Low-E） | 降低玻璃传热系数，节约建筑能耗 | 民用建筑外门窗和玻璃幕墙 | 2011年1月1日 |
| 24 |  | 传热系数低于2.5W/㎡·K以下的高性能建筑外窗 | 提高建筑物的节能水平 | 民用建筑工程 |  |
| 25 |  | 隔热层厚度不小于9mm的中空玻璃 | 保温性能好 | 各类建筑门窗和玻璃幕墙 |  |
| 26 |  | 石材用建筑密封胶 | 不污染石材 | 民用建筑石材幕墙 |  |
| 27 | 防 水 材 料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 非明火作业，施工安全，适应基层变形能力强，具有自愈性 | 非外露屋面、地下防水工程 | 2011年1月1日 |
| 28 |  | 喷涂聚脲防水涂料 | 涂膜无毒、无味，抗拉强度高、耐磨、耐高低温、阻燃，厚度均匀，适应复杂结构面施工 | 建筑工程屋面、建筑外门窗、外露混凝土结构防水施工 |  |
| 29 |  | 热塑聚烯烃（TPO）防水卷材 | 耐候性、耐腐蚀性、耐微生物性强，机械固定法施工高效安全 | 建筑工程屋面、地下防水施工 |  |
| 30 |  | 钠基膨润土防水毯 | 防渗性能、耐久性、柔韧性好，施工简便且不受施工环境温度影响 | 垃圾填埋场、人工水体等建设项目的防渗工程 |  |
| 31 | 用水 器具 | 4升及以下节水型坐便器（带大小便冲水开关） | 节约水资源 | 民用建筑工程 | 2011年1月1日 |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 推 广 范 围 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 市政与道路施工材料 | 透水砖 | 有利于收集雨水补充城市地下水 | 广场、停车场、人行步道、慢行车道 | 2011年1月1日 |
| 33 |  | 透水沥青混凝土 |  | 广场、停车场、公园道路 |  |
| 34 |  | 透水沟构件、透水井构件 |  | 雨水资源利用工程 |  |
| 35 |  | 五防检查井盖 | 防响，防滑，防盗，防坠落，防位移 | 道路、广场、建筑小区内各类检查井 |  |
| 36 |  | 四防排阻封盖 | 防臭味，防虫窜，防病毒，防盗 | 城市和建筑小区污水排水工程 |  |
| 37 |  | 线性排水U型槽 | 收集雨水、排水效率高，方便施工，外观美观 | 城市和建筑小区雨水收集利用工程 |  |
| 38 |  | 塑料检查井 | 替代烧结普通砖，施工简便，延长使用寿命 | 建筑小区内各类检查井 |  |
| 39 | 低压电器材料 | LED光源 | 功率低、节约能源，体积小、重量轻、电源适应性强，施工简便，使用寿命长 | 建筑工程室内外照明 | 2011年1月1日 |
| 40 |  | 电子式网络电能表 | 体积小，安装便捷，功能多，数据可实施远程传输 | 新建、改建的大型公共建筑 |  |
| 41 | 建筑给排水用管材管件 | 噪声低于45dB的硬聚氯乙烯（PVC-U）管材和管件 | 耐腐蚀，低噪声 | 建筑排水系统 | 2011年1月1日 |
| 42 |  | 高抗冲硬聚氯乙烯给水管(PVC-M、AGR) | 卫生，耐冲击，抗划，耐腐蚀 | 民用建筑与城乡给水系统 |  |
| 43 |  | 冷热水用氯化聚氯乙烯管（PVC-C） | 卫生，耐热，耐腐蚀，阻燃防火 |  |  |
| 44 | 供热采暖系统材料设备 | 超声波式热计量表、电磁式热计量表 | 计量准确，耐久性好 | 民用建筑供暖系统 | 2011年1月1日 |
| 45 | 建筑 机械 | 带安全管理系统的起重机、升降机 | 使用安全 | 房屋建筑和市政建设工程 | 2011年1月1日 |
| 46 | 其他 | CL节能抗震建筑结构体系 | 节能、抗震、保温性能好，性能稳定 | 民用建筑工程 | 2011年1月1日 |

河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）

二、限制使用的建筑材料、设备

| 序 号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 限 制 范 围 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 材料与 混凝土 制品 | 现场搅拌混凝土 | 储运和使用过程浪费资源、污染环境 | 设区市规划区内混凝土使用量超过100立方米的各类建设工程 | 2011年1月1日 |
| 2 |  | 施工现场搅拌砂浆 | 原材料储存和搅拌过程污染环境 | 石家庄、唐山、廊坊、邢台市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程 | 石家庄市2008年7月1日，唐山、廊坊、邢台市2009年7月1日 |
| 3 |  | 袋装水泥（特种水泥除外） | 浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策 | 设区市规划区内预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件等水泥制品生产企业 | 2005年7月1日 |
| 4 | 钢 材 | HPB235级钢筋、HRB335级钢筋 | 强度低，耗材高，安全性差 | 设区市、县级市（县城）规划区内各类房屋建筑工程。县级以下村镇参照执行 | 2008年1月1日 |
| 5 |  | 低碳冷拔钢丝 | 钢丝延性差，易脆断 | 混凝土结构或构件中的受力钢筋 | 2005年7月1日 |
| 6 | 墙体 材料 | 孔洞率大于25%的粘土多孔砖 | 浪费土地资源 | 设区市、县级市（县城）规划区内有节能要求的各类房屋建筑工程。县级以下村镇参照执行 | 2008年1月1日 |
| 7 | 建 筑 保 温 材 料 | 挤塑聚苯乙烯保温板 | 燃烧性能达不到A级，可发生火灾事故（根据公安部和住房城乡建设部《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》（公通字[2009]46号），从本新版目录发布之日起实施） | 高度≥100米居住建筑、高度≥50米公共建筑和幕墙构造建筑的外保温工程 | 2011年1月1日 |
| 8 |  | 模塑聚苯乙烯保温板 |  |  |  |
| 9 |  | 金属面聚苯夹芯板 |  | 永久性民用建筑和临时性居住建筑外保温工程 |  |
| 10 |  | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 | 燃烧性能达不到B1级，易发生火灾事故 |  |  |
| 11 |  | 树脂岩棉 | 生产耗能大，施工过程中对工人健康危害大，保温效果差 | 管道保温工程 |  |
| 12 |  | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 保温性能差，表面易龟裂 | 民用建筑外保温工程 | 2005年7月1日 |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 限 制 范 围 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 建筑门窗、型材及配件 | PVC隔热条 | 强度低、不耐老化 | 民用建筑外门窗和幕墙 | 2011年1月1日 |
| 14 |  | 外窗用单点锁具 | 不能较好的保证建筑外窗锁紧和密闭 | 高度超过900mm的建筑外窗窗扇 | 2008年1月1日 |
| 15 |  | 外开平开窗 | 不安全 | 7层（含7层）以上楼房 | 2002年4月1日 |
| 16 |  | 普通推拉窗 | 密封及保温性能差 | 有节能要求的各类房屋建筑工程 | 2011年1月1日 |
| 17 |  | 简易单层、双层玻璃门窗 | 达不到国家节能标准要求 |  |  |
| 18 |  | 单腔结构塑料型材 | 气密、水密、保温、隔热性能差 | 民用建筑外窗 |  |
| 19 |  | 单腔结构塑料平开窗 | 强度低，保温、隔音性能差，达不到节能标准要求 | 设区市、县级市（县城）规划区内有节能要求的各类房屋建筑工程。县级以下村镇参照执行 | 2008年1月1日 |
| 20 | 防水 材料 | 使用汽油喷灯法热熔施工的沥青类防水卷材 | 施工污染环境，易发生火灾 | 密闭空间、深基坑和有施工防火要求的防水工程 | 2011年1月1日 |
| 21 | 照明 材料 | 白炽灯 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 | 新建公共建筑和精装修住宅 | 2011年1月1日 |
| 22 |  | 卤素灯 |  |  |  |
| 23 | 外墙 涂料 | 无机外墙涂料 | 抗沾污性差，颜色单调 | 民用建筑工程 | 2005年7月1日 |
| 24 | 用水 器具 | 便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀 | 公共场所易交叉感染 | 新建公共厕所、公共场所卫生间 | 2003年10月1日 |
| 25 |  | 手接触式水嘴 |  |  |  |
| 26 | 供热采暖系统材料设备 | 冷镀锌钢管、非镀锌钢管 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 | 新建民用建筑室内采暖系统 | 2011年1月1日 |
| 27 |  | 手动温控阀 | 无法实现自动恒温功能 | 新建、改建民用建筑室内采暖系统（地板采暖除外） |  |
| 28 | 市政与道路施工材料 | 普通水泥步道砖（九格砖） | 外观差，强度低，不透水，使用寿命短 | 新建和维修广场、人行步道 | 2011年1月1日 |
| 29 |  | 光面混凝土路面砖 | 影响行人安全，不透水 | 新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道 |  |
| 30 | 起重 设备 | 脚蹬式吊篮 | 安全性能差 | 高度在30米以上的各类房屋建筑和市政建设工程 | 2011年1月1日 |
| 31 |  | 摩擦式卷扬机 | 安全性能差 | 房屋建筑和市政建设工程使用的物料提升机 |  |

河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）

三、淘汰的建筑材料、设备

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝 土外 加剂 | 氯离子含量＞0.1%的混凝土防冻剂 | 易引起钢筋锈蚀，危害混凝土结构寿命 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 2 |  | 多功能复合型（2种或2种以上功能）混凝土膨胀剂 | 质量难控制 |  |  |
| 3 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土胀裂 | 2005年7月1日 |  |
| 4 | 墙 体 材 料 | 不耐水刮墙腻子 | 耐水性能差，强度低 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 5 |  | 厚度为60mm以下的隔墙板及80mm以下的石膏砌块 | 隔声和抗冲击性能差 |  |  |
| 6 |  | 角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的石棉瓦等建材制品 | 有致癌作用，严重影响人身健康 | 2005年7月1日 |  |
| 7 |  | 实心粘土砖 | 生产过程毁坏耕地，污染环境 | 2005年7月1日 | 设区市、县级市（县城）规划区内各类房屋建筑工程正负零以上的墙体。县级以下村镇参照执行 |
| 8 |  | 孔洞率不大于25%的粘土多孔砖 | 不符合国家政策 | 2008年1月1日 |  |
| 9 |  | 菱镁土板 | 易变形，质量差 | 2002年4月1日 |  |
| 10 |  | 手工成型的GRC轻质隔墙板 | 质量不稳 |  |  |
| 11 |  | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 易变形，质量差 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 12 |  | 充气石膏板 | 保温效果差 |  |  |
| 13 |  | 未用玻璃纤维网布增强的水泥（石膏）聚苯保温板 | 强度低，易开裂 | 2002年4月1日 |  |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 预制 构件 | 厨房卫生间直排式排风道 | 烟气倒灌、串气，易造成室内环境污染 | 2008年1月1日 |  |
| 15 | 内 外 墙 涂 料 | 聚醋酸乙烯乳液类(含EVA乳液) 、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料 | 耐老化、耐沾污、耐水性差 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 16 |  | 以聚乙烯醇、纤维素、淀粉、聚丙烯酰胺为主要胶结材料的内墙涂料 | 耐擦洗性能差、易发霉、起粉等 | 2005年7月1日 |  |
| 17 |  | 以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料 | 施工质量差，施工时挥发有害气体 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 18 |  | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料） |  |  |  |
| 19 |  | 多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料） |  |  |  |
| 20 |  | 瓷釉涂料（外墙） | 含二甲苯溶剂，危害人体健康 |  |  |
| 21 |  | 以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料 | 耐水性能差，污染物排放超标 |  |  |
| 22 | 建 筑 保 温 材 料 | 以水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型）、膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的外墙保温浆（涂）料 | 手工湿作业，不易控制质量，表面易龟裂、产品热工性能差 | 2008年1月1日 | 设区市、县级市（县城）规划区内有节能要求的各类房屋建筑工程。县级以下村镇参照执行 |
| 23 |  | 单一使用的胶粉聚苯颗粒外墙保温砂浆 | 质量难以保障，保温性能、施工工艺、经济等方面已不能满足节能新标准的要求 |  |  |
| 24 |  | 非耐碱型玻璃纤维网布 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 建筑 门窗 幕墙 及材 料 | 改性聚氯乙烯（PVC）弹性密封胶条 | 弹性差，易龟裂 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 26 |  | 主要受力构件壁厚小于1.4 mm的铝合金窗、壁厚小于2mm的铝合金门 | 达不到强度要求 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 27 |  | 普通结构、材质的木门窗 | 达不到节能要求 | 1999年10月1日 |  |
| 28 |  | 空腹、实腹钢窗 |  |  |  |
| 29 |  | 幕墙T型挂件系统 | 幕墙石材板块不可独立拆装、不便于维修 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 30 | 防 水 材 料 | 石油沥青纸胎防水卷材 | 施工污染环境，防水性能差 | 1999年10月1日 |  |
| 31 |  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低，耐久性差 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 32 |  | 溶剂型建筑防水涂料（含溶剂型冷底子油） | 挥发物危害人体健康，易发生火灾 |  |  |
| 33 |  | 快燥精 | 主要原料为硅酸钠、硫酸钠，含荧光粉 | 2005年7月1日 |  |
| 34 |  | 木质素酚—甲醛缩合树脂乳化沥青 | 含游离甲醛 |  |  |
| 35 |  | 现场烧热涂涮沥青 | 施工污染环境，防水性能差 | 1999年10月1日 |  |
| 36 |  | 焦油聚氨酯防水涂料、焦油型冷底子油（JG-1型防水冷底子油涂料）、焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油膏） | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 1999年7月1日 |  |
| 37 | 用 水 器 具 | 6升以上型坐便器（不含6升） | 不节约水资源 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 38 |  | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 不防虹吸，污染水质 | 1999年10月1日 |  |
| 39 |  | 水封高度小于50毫米地漏 | 不卫生，返味 |  |  |
| 40 |  | 螺旋升降式铸铁水嘴、铸铁截止阀、铸铁球芯阀 | 不节水 |  |  |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 市政与道路施工材料 | 砖砌检查井 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 | 2011年1月1日 |  |
| 42 | 低压 照明 | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 能效和功率因数低、，工作时温度高，有安全隐患 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 43 |  | 卤粉荧光灯 | 光效低，显色性差，光衰严重 |  |  |
| 44 | 排 水 管 | 直径≤600mm平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管) | 易泄漏，造成水系和土壤污染 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 45 |  | 陶土管 | 易破碎，渗漏水，污染水源 |  |  |
| 46 |  | 刚性承插接口普通铸铁排水管、镀锌铁皮室外雨水管 | 易渗漏水，污染水源 | 1999年10月1日 |  |
| 47 | 给 水 管 | 用铅盐作稳定剂的PVC给水用管材、管件 | 危害人体健康 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 48 |  | 普通铸铁管 | 污染水质 | 1999年10月1日 |  |
| 49 | 电工 套管 | 塑料再生管 | 易老化，易破碎，绝缘性能差 | 1998年5月25日 |  |
| 50 | 脱模剂 | 废机油及油酯类脱模剂 | 污染环境 | 1998年5月25日 |  |
| 51 | 供热 采暖 系统 材料 设备 | 钢制串片散热器 | 片与管易松动，导热性差 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 52 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 内部易结垢，导热性差，内腔结砂影响计量器具的使用 |  |  |
| 53 |  | 圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器 | 内部易结垢，导热性差 | 2002年4月1日 |  |
| 54 |  | 记忆合金原理的恒温控制阀 | 只有开关动作，不能实现调节功能 | 2011年1月1日 |  |
| 55 |  | 水暖用内螺纹铸铁阀门 | 锈蚀严重 |  |  |
| 56 |  | 橡胶垫圈和再生橡胶垫圈 | 易老化，漏水 | 2002年4月1日 |  |

| 序号 | 类 别 | 产 品 名 称 | 原 因 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 胶粘剂 | 聚乙烯醇缩甲醛胶(107胶) | 污染环境，质量差 | 1998年5月25日 |  |
| 58 |  | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 耐温性能差，耐久性差，粘接性能差 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 59 | 施 工 周 转 材 料 | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 | 2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 60 |  | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（＜1.10kg/套的直角型扣件、＜1.25kg/套的旋转型扣件、＜1.25kg/套的对接型扣件） | 不能保证扣件的力学性能 |  |  |
| 61 |  | 直径48mm、壁厚＜3.5mm的普通钢管 | 不能保证安全使用，不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求 | 2005年2月1日 |  |
| 62 |  | 外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座 | 配合间隙过大，影响安全使用 | 2011年3月1日起停止工程使用 | 外径为42mm的钢管脚手架 |
| 63 |  | 外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座 |  |  | 外径为48mm的钢管脚手架 |
| 64 | 供水 设备 | 楼房二次供水高位水泥水箱，手工除锈涂漆普通钢板水箱 | 表面粗糙，易生锈污染水 | 2011年1月1日起停止设计使用，2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 65 | 起 重 设 备 | QTG200、QTG250、QTG315固定式塔式起重机 | 安全性能差 | 2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 66 |  | QT60/80动臂式塔式起重机 | 使用功能落后，占用场地大，安全性能差 | 2005年2月1日 |  |
| 67 |  | 井架简易式塔式起重机 | 使用功能落后，安全性差 |  |  |
| 68 |  | 手摇式吊篮 | 安全性能差 | 2011年3月1日起停止工程使用 |  |
| 69 |  | 手扳葫芦式吊篮 | 工人劳动强度大，升降速度慢，施工效率低，安全性能差 |  |  |